Конкурсное задание

Компетенция

Инженерия космических систем

Space systems engineering

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания:22ч.

Разработано экспертом WSR.

Менеджер компетенции

Макаров А.А.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Командный конкурс – 3 человека в команде.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Общие требования:

Участникам предлагается выполнить конкурсное задание - разработать проект малого космического аппарата - искусственного спутника Земли (ИСЗ), способного выполнять различные целевые задачи. В процессе проведения соревнования конкурсантам необходимо выполнить 3D-модель, изготовить корпус (опционально - его составляющие) и разработать часть электронного оборудования, осуществить сборку функционального макета и провести основные полунатурные испытания, выполнив инженерные расчеты и провести имитационное моделирование КА.

Также они выполняют программирование бортового компьютера для обеспечения целевой задачи. В ходе соревнований конкурсанты осуществляют разработку и сборку электронных устройств, трассировку плат, пайку, выполняют работы на станке лазерной резки и печать на 3D принтере, расчеты на прочность, тепловые расчеты (*).

Уже спроектированная модель спутника собирается командой в условно чистой комнате с соблюдением правил работы и нахождения в ней, используя детали, системы, устройства, элементы крепления, изготовленные собственными силами, а также стандартные компоненты, примером которых могут служить компоненты, входящие в состав набора конструктора «ОрбиКрафт». Описание стандартного набора компонент «ОрбиКрафт», из которых собирается спутник, представлено здесь: http://orbicraft.sputnix.ru/doku.php

Далее в описании по умолчанию подразумевается наличие набора конструктора «ОрбиКрафт».

Собранный аппарат должен пройти испытания на специальном стенде полунатурного моделирования и подтвердить свою работоспособность, функциональность. Возможное описание стенда, в составе которого должны быть проведены испытания макета, приводится здесь: http://sputnix.ru .

В итоге созданная участниками соревнований инженерная модель космического аппарата должна быть максимально приближена к реально запускаемым на орбиту моделям, пройти все наземные испытания.

Конкурсантам необходимо обеспечить получение Центрами управления полетом (ЦУП) максимально оперативно, т.е. в максимально короткое время, как можно большего количества качественных изображений заданных географических областей в течение активного срока существования КА, при этом спутник должен максимально выполнить поставленные перед ним задачи.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться по модулям. Оценка также происходит от модуля к модулю.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. 3D-проектирование компоновки КА. Модуль 2. Имитационное моделирование КА в ПО SX Modeler. Модуль 3. Программирование датчиков, систем, целевой аппаратуры. Автономные испытания спутника. | С1 9.00-13.00 С1 14.00-18.00 | 4 часа 4 часа |
| 2 | Модуль 4. Проектирование и изготовление систем ориентации, стабилизации, энергоснабжения. Модуль 5. Сборка спутника | С2 9.00-13.00 С2 14.00-18.00 | 4 часа 4часа |
| 3 | Модуль 6. Полунатурные испытания КА. Модуль 7. Решение целевой задачи. | С3 9.00-13.00 С3 14.00-15.00 | 4 часа 1 часа |
| 4 | Модуль 8. Оценка стоимости проекта. Бережливое производство. Модуль 9. Соблюдение ТБ и ОТ. Организация рабочего места | С3 15.00-16.00 | 1 час |

Перед выполнением конкурсного задания необходимо выполнить планирование всех производимых видов работ, расчетов, вычислений полным составом команды - тремя участниками. Команда должна продумать общую концепцию работы, примерное время на выполнение отдельных блоков и участков модуля, определить ответственного за выполнение модуля, распределить обязанности и роли по трудовым функциям внутри группы, о чем сделать соответствующие записи в Приложении № 3 итогового отчета:

- Конструктор - проектировщик (выполняет трудовые функции конструктора-проектировщика)

- Радиоэлектронщик - схемотехник (выполняет трудовые функции радиоинженера)

- Системный программист (выполняет трудовые функции программиста, системного программиста)

Трудовые функции слесаря-сборщика КА может выполнять каждый участник чемпионата, при этом не запрещается одной команде работать вместе над выполнением всего конкурсного задания.

Документация, информация и программы, необходимые для выполнения конкурсного задания находятся на рабочем компьютере участника в папке на рабочем столе с названием, идентичным дате проведения соревнований - это день С1 чемпионата, пример: 01_01_2018. Образец и полный перечень содержимого этой папки указывается в день С-2.

Для сохранения всех результатов работы на рабочем столе компьютера участниками создается папка с названием на английском языке Project_номер рабочего места, где после нижнего подчеркивания печатается номер команды, полученный при жеребьевке рабочих мест.

Вторая папка создается только на компьютере системного программиста в корне жесткого диска Сс названием на английском языке: «Project_С_номер рабочего места», в которую сохраняются все проекты кода программиста.

Важно: файл итогового отчета заполняется на одном из компьютеров команды и предоставляется к проверке экспертам на площадке (папка Project_номер рабочего места).

После этого из папки (Пример: 01_01_2018) на рабочем столе требуется установить программы, необходимые для выполнения конкурсного задания каждому участнику, ответственному за выполнение модуля.

Модуль1: 3D-проектирование компоновки КА.

Конструктор-проектировщик определяет общие решения поставленной глобальной задачи, определяется с типом оборудования и программного обеспечения, осуществляет подготовку общего решения чтобы довести выполнение Конкурсного задания до логического завершения.

Он выполняет 3D-моделирование в ПО твердотельного моделирования типа SolidWorks.

При проектировании необходимо учитывать:

- возможность дальнейшего изготовления деталей собственными силами на конкурсной площадке. Для этого выполняется сохранение результатов моделирования элементов корпуса спутника, навесного оборудования в расширениях, необходимых для работы на 3D принтерах и станке лазерной резки.

- ограничение габаритов изготавливаемых деталей согласно размеру рабочего стола лазерной резки и 3D принтеров.  Функции оператора станка возложить на технического эксперта, который изготовит эти детали по моделям участников. Параметры рабочего материала указываются в день С-2 в качестве изменений 30% КЗ

- использование измерительного инструмента, который входит в перечень предоставляемого инструмента на площадке. Размеры для выполнения задания получают, используя чертеж, собственные идеи, предоставленные 3D модели или путем точного повторения образца (указываются в день С-2 в качестве изменений 30% КЗ).

- повторение цветовой гаммы представленного образца, шаблона КА;

-  геометрические и массово-инерционные характеристики. Положение центра масс КА по осям X, Y должно быть максимально приближено к нулевым значениям (для проведения испытаний на стенде полунатурного моделирования), расхождение не должно превышать -10…+10 мм. По оси Z (ось вращения) допускается отклонение не более -150…0 мм. Для этого сборку деталей в ПО 3D моделирования необходимо начинать от точки подвеса;

- тип, размеры, внешний вид корпуса спутника указываются в день С-2 в качестве изменений 30% КЗ;

- поля и углы зрения датчиков ориентации,

- особенности взаимного расположения камеры, отдельных систем, датчиков,

системы раскрытия, поворота солнечных панелей, а также системы энергоснабжения для нее и других требований, специфичных для выполняемой спутником задачи

Разработка функциональной модели КА выполняется в ПО твердотельного моделирования (типа SolidWorks) и проходит в несколько этапов:

- 3D-проектирование конструкции спутника.

- 3D-сборку моделей системы энергопитания (СЭП) спутника.

- 3D-сборку моделей системы ориентации и стабилизации (СОС) спутника.

- 3D-сборку моделей целевой аппаратуры спутника

- Проектирование бортовой кабельной сети с указанием номера и длины шлейфа.

- 3D-Проектирование резервной СЭП.

- 3D-Проектирование системы управления и подключения нагрузки резервной СЭП.

- 3D-Проектирование системы крепления солнечных батарей и подключаемой к ней нагрузке.

- 3D-Проектирование системы раскрытия и поворота солнечных батарей

Конструктор-проектировщик осуществляет контроль правильности компоновки 3D модели КА с точки зрения работы бортовых систем. Используются предоставленные организаторами соревнований 3D-модели приборов и систем (из комплекта набора конструктора «ОрбиКрафт») в качестве исходных данных. При выполнении 3D-сборки необходимо учитывать истинный вес элементов конструкции, приборов и датчиков, используя для этой цели малогабаритные точные весы и максимально используются возможности программного комплекса (SolidWorks и др.). При необходимости следует выполнить переопределение массы изделий. Результаты измерений оформляются в приложении итогового отчета.

Специалист выполняет следующие виды работ по проектированию и моделированию:

- Деталей, узлов, элементов конструкции и крепления корпуса (уголок), резьбовые соединения (винт, шайба, гайка), их соответствие цветовой гамме образцов.

- Системы раскрытия, поворота и крепления солнечных батарей.

- Технологических отверстий, скруглений, фасок, прорезей в конструкции КА для крепления систем и датчиков, плат, аккумуляторных отсеков, солнечных панелей и т.д.

- Деталей подвеса, крепления КА на аэродинамический стенд (подшипник и посадочное место)

- Общей конструкции модели аппарата (3D сборка).

- Выполнение расчетов, заполнение документации.

- Измерение программными средствами и расчет кабельной сети в соответствии с выполненной сборкой в 3D-модели,

- Заполнить все данные в таблице Приложения отчета.

Модуль 2. Имитационное моделирование КА в ПО SX Modeler.

Радиоэлектронщик - схемотехник рассчитывает количество сеансов съемки и количество сеансов связи с использованием открытого ПО численного моделирования (https://sourceforge.net/projects/sputnixsatellit/files/?source=navbar  ), оценивает циклограмму работы спутника на орбите с учетом полученных исходных данных.

Исходные данные в Приложении №1 выдаются каждой команде на конкурсной площадке. На основании информации о полученной циклограмме работы бортовых систем рассчитывается циклограмма работы системы энергопитания (СЭП).

При выполнении модуля радиоэлектронщик - схемотехник - специалист по системе ориентации и стабилизации работает над численным моделированием движения спутника по орбите, подбирая оптимальные по быстродействию коэффициенты управления PD-регулятора маховичной системы ориентации и стабилизации, использующей в качестве датчиков ориентации солнечные датчики и магнитометр. В последующем эти коэффициенты смогут быть прошиты в бортовое ПО управления функционального макета аппарата.

Кроме PD-регулятора, проводится численное моделирование работы магнитной системы стабилизации, использующей в качестве исполнительных элементов электромагнитные катушки, а в качестве датчика – магнитометр, с целью подбора коэффициентов управления электромагнитными катушками и соотношений длительностей между работой катушек и измерениями магнитометра.

Заполнив все данные из Приложения №1 конкурсного задания в программе SX-Modeler, требуется включить запуск расчетов в программе, добиться 3D визуализации стабилизации спутника Chibis-M и, увидев табличку на экране «Расчет завершен», внести результаты в OBC (OrbitControl). По результатам команда оценивает следующие параметры (учитывается падение напряжения на витке не более 20%):

- Параметры аккумуляторной батареи:

- Емкость АКБ.

- Глубину разряда батарей.

- Количество циклов заряда - разряда в процессе работы спутника.

2. Параметры солнечных батарей:

- размеры солнечных панелей.

- расположение солнечных панелей.

- количество солнечных панелей.

3. Параметры ДЗЗ и связи:

- Время включения и выключения камеры при прохождении зоны съемки, количество сеансов съемки;

- Время включения и выключения передатчика при прохождении зоны передачи, количество сеансов связи;

- Количество и качество снимков.

- Прием телеметрии в ПО OBControl.

- Составить правильную блок-схему расположения всех устройств на корпусе спутника и их соответствие 3D-модели.

- Выполнение расчетов, заполнение документации.

Выполнив эту часть задания, согласовать с техническим экспертом изготовление деталей на 3D принтере и на станке лазерной резки.

Модуль 3. Программирование датчиков, систем, целевой аппаратуры. Автономные испытания спутника.

Системный программист – это разработчик операционной системы, программных комплексов, обеспечивающих слаженную работу компонентов микроспутника. системный программист разбирается с выбором языка программирования, архитектурой бортового программного обеспечения, средой разработки, способом сборки, прошивки, отладки бортового программного обеспечения. Необходимо выполнить следующие виды работ:

- Составить полный алгоритм работы БКУ;

- Составить алгоритм работы систем, установленных на КА;

- Установить программы и драйвера для работы с системами и датчиками конструктора «ОрбиКрафт» из комплекта программ, рекомендуемых к использованию

- Разрабатывает код для управления подачей напряжения резервного СЭП.

- написать и скомпилировать коды для проверки всех систем и датчиков из состава набора «ОрбиКрафт».

- Выполнить PrintScreen всех операций и внести данные в приложение-отчет.

Далее системный программист продолжает выполнение задания по обеспечению работоспособности систем и устройств собираемой модели спутника:

- Используя общий алгоритм работы КА на орбите, разрабатывает код для совместной работы систем стабилизации, ориентации, солнечных панелей, работы полезной нагрузки

- Разрабатывает код калибровки и тарировки систем и датчиков спутника, для которых это предусмотрено.

- Проводит автономные испытания

- По результатам работы должны быть заполнены соответствующие пункты отчета.

Системный программист продолжает выполнение задания по обеспечению работоспособности систем и устройств собираемой модели спутника:

- Разрабатывает код для корректной и правильной работы систем стабилизации КА.

- Разрабатывает код для корректной и правильной работы систем ориентации КА.

- Разрабатывает код для корректной и правильной работы целевой аппаратуры

- Выполняет автономное испытание всех систем и датчиков спутника. Разрабатывает код для подачи напряжения на устройство пережигания нити системы раскрытия СБ.

- Разрабатывает код для устройства управления поворотом СБ.

- Результаты выполнения задания заносятся в приложение отчета в виде снимков экрана, фотографий, презентаций, видео.

Модуль 5. Проектирование и монтаж систем КА и целевой аппаратуры.

Конструктор-проектировщик проверяет и документирует проект бортовой кабельной сети, указывается длина кабелей, требуемая распиновка в соответствующем разделе Приложения итогового отчета.

Затем необходимо изготовить кабельную сеть. При этом большинство разъемов обжимаются с помощью специального приспособления - кримпера (англ. crimp — обжим, опрессовка), а один шлейф изготавливается с помощью пайки.

Экспертами оценивается:

- Качество изготовления кабелей.

- Лужение.

- Отсутствие повреждений изоляции и разъемов, термоусадочной трубки

- Пайка.

- Наличие термоусадки на каждом отдельном проводе в жгуте проводов.

- Наличие маркировки кабельной сети.

Радиоэлектронщик – схемотехник выполняет расчет, проектирование и адаптацию с собираемой моделью КА системы раскрытия и поворота солнечных батарей и систему энергоснабжения для нее. Параметры СЭП, тип, наименование, состав радиоэлементной базы заполняется экспертами в день 30% изменения конкурсного задания.

Перечень работ:

- Составить электрическую схему подключения к Arduino системы раскрытия и поворота солнечных батарей.

- Составить электрическую схему подключения потребителей энергии солнечных батарей.

- Составить кинематическую схему системы раскрытия и поворота солнечных батарей.

- Разработка печатной платы резервного СЭП и потребителей солнечных батарей (*используется одна из программ, указанных в приложении, например: Sprint-Layout 5.0 Rus)

- Расчет и разработка стабилизированного источника питания системы энергопитания (СЭП). Входное напряжение Uвх = 14…15 вольт (используется два СЭП из набора Орбикрафт, соединенных последовательно)

- Расчет и изготовление радиатора охлаждения для СЭП.

- Расчет сопротивления для подключения светодиода индикации работы солнечных панелей

- Изготовление жгутов и кабелей для соединения.

- Произвести маркировку каждого жгута проводов согласно составленной конкурсантами блок-схеме и данным из таблицы длин шлейфов. Маркировка производится нанесением ручкой черного или синего цвета на изоляционную ленту светлого оттенка, цифрами, где через дефис указывается номер жгута и длина его в мм (Пример: 1 – 195). Изоленту (белого или желтого цвета) необходимо обернуть вокруг шлейфа несколько раз посередине жгута.

- Сборка и пайка печатной или макетной платы с микроконтроллером, датчиками, сервоприводами, полный перечень которых указывается в день С-2

- Сборка устройства системы раскрытия СБ

- Адаптация всей системы с корпусом КА

Модуль 6. Сборка спутника

Перед сборкой спутника необходимо закончить работы по изготовлению деталей, узлов, элементов на станке лазерной резки и печати на 3D принтерах. Кабели и жгуты сформированы, промаркированы, проверены тестером, входящим в комплект набора-конструктора «ОрбиКрафт». Собрана система крепления солнечных батарей.

После выполнения предыдущих модулей начинается сборка аппарата, для чего работа переносится в условно чистую комнату (комната с ограничением доступа и требованием соблюдать правила работ и нахождения в чистой комнате класса 100000). Все необходимые приборы, конструктив, крепеж, инструмент и вспомогательная оснастка заносятся в чистую комнату. Здесь спутник собирается на столе в соответствии с ранее разработанной моделью (согласно технологической карты сборки*).

Экспертами оценивается:

- Правильность финальной сборки аппарата и соответствие с ранее разработанной 3 D моделью.

- Соответствие последовательности сборки (технологической карте (*).

- Соответствие кабельной сети документации.

- Хомутовка кабельной сети к корпусу КА

- Наличие контровочной проволоки на резьбовых соединениях крепления маховика к корпусу КА в нужном для этого направлении, отсутствие провисания контровочной проволоки и не затянутых резьбовых соединений.

- Использование заземляющих браслетов, защитных очков, халатов, шапочек, бахил, перчаток.

- Заполнение Приложения отчета (программ и методик испытаний*).

- Снятие и установка предохранительных кожухов (*).

Итог: спутник собран, проверен, стоит в «чистой комнате» в ожидании этапа проведения комплексных испытаний на стенде полунатурного моделирования.

Модуль 7. Полунатурные испытания КА. Решение целевой задачи.

Спутник выносят из чистой комнаты и устанавливают на стенд полунатурных испытаний, пока неподвижно. Первое включение собранного спутника проводить только в присутствии экспертов на аэродинамическом стенде:

- проверяют балансировку макета на аэродинамическом подвесе: если положение центра масс выше центра вращения, дальше испытания на аэродинамическом подвесе можно не проводить. Спутник подлежит корректировке по центру масс и (или) сборке по новой модели;

- первое включение собранного аппарата – проверка подачи напряжения питания от СЭП в бортовую сеть спутника (напряжение на индикаторе более 7,5 Вольт).

После допуска группой экспертов к функциональным испытаниям выполняет пошаговое тестирование всех бортовых приборов в составе макета, используя разработанное им «стендовое» ПО. Далее в аппарате тестируют следующие элементы по заложенной программистом циклограмме работы:

- маховики

- передатчики ВЧ и УКВ

- приемники ВЧ и УКВ

- камеру

- СЭП

- солнечные батареи

- солнечные датчики

- датчик угловой скорости

- магнитометр

- дополнительные системы и устройства

Далее системный программист прошивает на борт программы, написанные им во время работы на конкурсной площадке и предоставляет экспертам к оценке испытания космического аппарата на подвижном стенде:

- Раскручивание корпуса аппарата из неподвижного положения влево и вращение с постоянной угловой скоростью

- Раскручивание корпуса аппарата из неподвижного положения вправо и вращение с постоянной угловой скоростью

- Стабилизация спутника и заданные в день С-2 значения времени и точности удержания корпуса аппарата.

- включают имитатор магнитного поля Земли, проверяют точность определения угла по магнитометру;

- выполняют ориентацию спутника по магнитометру на подвесе с помощью имитатора магнитного поля Земли по нескольким углам. Количество углов и их значения определяются в день С-2

- включают прожектор и контролируют правильность реакции системы управления на источник света (должен начать разворачиваться на аэродинамическом подвесе в нужную сторону с использованием маховика или маховиков) по нескольким углам. Количество углов и их значения определяются в день С-2

- работу бортовой системы управления по циклограмме: стабилизация, ориентация, фотографирование, передачу фотографии на Землю в Центр управления полетом

- работу дополнительных устройств, подключенных к спутнику

- работу системы раскрытия и поворота солнечных панелей

- работу системы управления поворотом солнечных панелей

- качество изображения, полученного с камеры: ориентация, четкость (исследуется при помощи миры)

- число изображений, полученных за заданный интервал времени.

Эксперты контролируют качество балансировки макета на аэродинамическом подвесе; точность измеряемых величин путем сравнения с эталонами; количественные и качественные параметры работы системы управления (быстродействие, точность), качество и объем полученных с «борта» данных камеры.

Модуль 8. Оценка стоимости проекта. Бережливое производство

Параллельно с работой по сборке, испытаниям аппарата выполняется оценка стоимости создания настоящего микроспутника с функциональными характеристиками, аналогичными требуемым в проекте. Методика расчета основана на модели стоимости SmallSatelliteCostModel ( http://www.aerospace.org/research/space-systems-infrastructure/small-satellite-cost-model/ ). Оценивается стоимость разработки, изготовления, наземных испытаний, запуска и эксплуатации первого опытного образца малого спутника, а также стоимость его отдельных подсистем. Также данные по расчету стоимости можно получить в программе Sx-Modeler. Результаты расчета должны быть добавлены в Приложение отчета.

Документация оформляется участниками в процессе выполнения работы, от ее качества зависит, поймет ли сторонний наблюдатель, зачем создан тот или иной документ и пригоден ли для дальнейшей работы. Любой документ должен иметь название, авторов, дату создания, версию, оглавление, нумерацию страниц. По сути, он должен включать введение, постановку задачи, ход эксперимента, иллюстрации, выводы, заключение и список литераторы, хотя в каждом конкретном случае состав оглавления может различаться.

Немаловажную роль играет внедрение в процесс выполнения работы принципов бережливого производства, т.е. вовлечение участников в процесс оптимизации рабочего пространства с целью минимизации затрат и максимальной ориентации на результат. Экспертами оценивается также планировка рабочего места, то есть рациональное пространственное размещение всех элементов оборудования, технологической и организационной оснастки, инвентаря, которые обеспечивают экономное использование материала, ресурсов, безопасности труда.

Модуль 9. Соблюдение ТБ и ОТ. Организация рабочего места

Культура производства подразумевает пунктуальность, правильное использование инструмента, экономное расходование ресурсов и материала, работу в индивидуальных средствах защиты (халатах, в перчатках, с респираторами, в бахилах) и с заземлением (когда это необходимо), чистоту и порядок на рабочем месте.

Под организацией рабочего места понимается комплекс мероприятий, направленных на создание на рабочем месте необходимых условий для высокопроизводительного труда, на повышение его содержательности и охрану здоровья участников.

Каждому члену команды необходимо так организовать рабочее пространство, чтобы комфортно было каждому. Эти условия труда должны иметь рациональную планировку и бесперебойное выполнение функций инженера-конструктора, программиста и специалиста по 3D.

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | 3D-проектирование компоновки КА | 0 | 15 | 15 |
| В | Имитационное моделирование КА в ПО SX Modeler. | 0 | 8 | 8 |
| C | Программирование датчиков, систем и целевой аппаратуры. Автономные испытания | 0 | 15 | 15 |
| D | Проектирование и изготовление систем ориентации, стабилизации и энергоснабжения | 0 | 10 | 10 |
| E | Сборка спутника | 0 | 7 | 7 |
| F | Полунатурные испытания КА. | 0 | 20 | 20 |
| G | Решение целевой задачи. | 0 | 20 | 20 |
| H | Оценка стоимости проекта. Бережливое производство. | 0 | 3 | 3 |
| I | Соблюдение ТБ и ОТ. Организация рабочего места | 0 | 2 | 2 |
| Итого = |  | 0 | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

5. Приложения к заданию

Приложение 1.

Пример задания для программы SX-Modeler.

- Имя сценария.

| Имя сценария | Chibis-M |
| --- | --- |

- Имя спутника.

| Имя спутника | Chibis-M |
| --- | --- |

- Время начала моделирования.

| Время начала моделирования, ДД /ММ / ГГГГ ЧЧ : ММ : СС (UTC) | 17/10/2016 22:54:55 |
| --- | --- |

- Время завершения моделирования.

| Время завершения моделирования, ДД /ММ / ГГГГ ЧЧ : ММ : СС (UTC) | 18/10/2016 22:54:55 |
| --- | --- |

- Параметры орбиты.

| Тип модели | Кеплерова |
| --- | --- |
| Наклонение, градусы | 95.304 |
| Эксцентриситет | 0.006 |
| Аргумент перицентра, градусы | 67 |
| Параметр орбиты, м | 8596001 |
| Долгота восходящего узла, градусов | 78 |
| Время с момента последнего прохождения перицентра, сек | 1500 |

- Координаты зоны съемки.

| Название | Париж |
| --- | --- |
| Широта, град | 48.8 с.ш. |
| Долгота, град | 2.2 в.д. |

- Координаты приемной станции.

| Название | Мумбай |
| --- | --- |
| Широта | 19 с.ш. |
| Долгота | 72.8 в.д. |

- Характеристики спутника.

| Масса, кг | 116 |
| --- | --- |
| Момент инерции Jxx, кг*м2 | 21 |
| Момент инерции Jyy, кг*м2 | 21 |
| Момент инерции Jzz, кг*м2 | 15 |
| Максимальный недиагональный элемент, кг*м2 | 0,1 |
| Макс. погрешность опред.Jij, % | 7 |
| Габарит по оси X, м | 1 |
| Габарит по оси Y, м | 1,1 |
| Габарит по оси Z, м | 1,2 |
| Положение центра масс X, м | 0,02 |
| Положение центра масс Y, м | -0,03 |
| Положение центра масс Z, м | 0,02 |

- Энергопотребление систем спутника: напряжение 12 в, мощность (Вт).

|  | P, Вт | I, A | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- |
| БВМ | 1.8 |  |  |
| Блок управления полезной нагрузкой | 16 |  |  |
| Камера | 26 |  |  |
| Передатчик | 62 |  |  |
| Блок управления системы определения ориентации | 12 |  |  |
| Магнитометр | 0.6 |  |  |
| Солнечный датчик | 0.4 |  |  |
| Блок управление системой стабилизации | 12 |  |  |
| Электромагнитные катушки | 6 |  |  |
| Двигатели-маховики | 50 |  |  |
| Система энергопитания | 26 |  |  |

- Характеристики системы энергопитания спутника.

| КПД, в % | 80 |
| --- | --- |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | 40 |
| Нормальная глубина разряда АБ, в % | 60 |
| Допустимая глубина разряда АБ, в % | 70 |
| Критическая глубина разряда АБ, в % | 80 |
| Макс. ток заряда АБ, А | 35 |
| Макс. ток разряда АБ, А | 35 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |

11. Расположение панелей солнечных батарей.

| +X | + |
| --- | --- |
| -X | - |
| +Y | + |
| -Y | - |
| +Z | + |
| -Z | - |
| SX, м2 | 0.7 |
| SY, м2 | 0.7 |
| SZ, м2 | 0.5 |

12. Начальные условия по отделению от носителя.

| Нутация, град | 78 |
| --- | --- |
| Прецессия, град | 12 |
| Собственное вращение, град | 55 |
| WX, град/сек | 0,5 |
| WY, град/сек | 1,2 |
| WZ, град/сек | 0,4 |

Приложение № 2.

Схема взаимного расположения ИСЗ, места съемки и углов выставления имитатора солнца.

Данные в таблице заполняются в день С-2 и утверждаются экспертами (входит в 30%-ое изменение КЗ)

- Использование магнитной рамки

- Использование стенда полунатурного моделирования

- Таблица углов

| № варианта. | Привязка к объекту на площадке по точкам на схеме | Угол, град. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прожектор – спутник – Земля | 180° |  |
| 2. | Прожектор – спутник – Земля | 110° |  |
| 3. | Прожектор – спутник – Земля | 245° |  |

Приложение №3.

Отчет о проведении соревнований

Название чемпионата:

Рабочее место № ____

Распределение ролей участников в команде: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _______________

- Отчет о проведении численного моделирования

Расчет циклограммы работы системы энергопитания спутника для съемки Земли из космоса.

Цель: оценка возможности выполнения спутником задачи по съемке заданного района Земли и передаче данных на землю.

Print Screen:

- Общий вид системы моделирования: карта с трассой спутника

Print Screen:

- Общий вид системы моделирования: 3D-вид спутника с опорной и связанной системами координат.

- На околоземную орбиту запущен спутник со следующими характеристиками:

___________________________________________________________________________________

- Характеристики орбиты:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Название и координаты зоны съемки: _____________________________________________________________________________________

- Название и координаты приемной станции: _______________________________________________________________________________

- Время начала моделирования: __________________________________________________________

- Время конца моделирования:___________________________________________________________

- Приложение  Sputnix Modeler (SX-Modeler) показало, что требуемые моменты включения камеры и передатчика следующие:

|  | Время включения ГГГГ.ММ.ДД, ЧЧ:ММ:СС | Время выключения ГГГГ.ММ.ДД, ЧЧ:ММ:СС |
| --- | --- | --- |
| Съемка |  |  |
| Передача данных |  |  |
| Количество сеансов: | Съёмки, шт | Связи, шт |

Print Screen:

- Результат численного моделирования циклограммы работы системы энергопитания (графики – 3 шт.):

- Максимальный уровень разряда аккумулятора на витке: ______________________________

Выводы: Система энергопитания обеспечивает работу спутника по циклограмме, при этом уровень разряда аккумулятора не превышает ____________%.

- Отчет о разработке бортовой кабельной сети

Цель: разработка бортовой кабельной сети спутника

- Картинка : способ межблочного соединения

- Чертеж:  распайка кабеля (распиновка)

- Чертеж: Принципиальная схема соединений блоков,  с обозначением номерами кабельных переходов, а также номеров блоков.

- Таблица длин кабельных переходов и соединений

| № шлейфа | Наименование соединяемых блоков (датчиков) | Длина в 3D- модели, мм | Длина с допуском, мм |
| --- | --- | --- | --- |

- Изготовление кабелей и шлейфов.

- Фото: пайка кабеля, результат

- Фото: обжимка шлейфов, результат

- Общая масса всех шлейфов и проводов, грамм __________________________________________

- Отчет о проведении 3D-проектирования спутника

Цель: выполнить компоновку спутника, оценить его массово-инерционные характеристики

- Картинка: общий вид путника, картинка в изометрии, положение камеры

- Картинка: общий вид спутника с указанием приборов стрелками,

- Картинка: указание связанных осей систем координат с центом в центре масс

- Картинка: Print Screen с программы моделирования с табличкой массовые характеристики.

- Таблица центра координат центра масс спутника

|  | Координаты центра масс, мм | Допуск, не более ±, мм |
| --- | --- | --- |
| X |  | -10..+10 |
| Y |  | -10..+10 |
| Z |  | -100..-200 |

- Тензор инерции, кг*м2

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |
| Y |  |  |  |
| Z |  |  |  |

- Расчет массы аппарата

- Масса аппарата по 3D модели, кг __________________________________________________

- Реальная масса аппарата (с учетом массы шлейфов), г  ________________________________

- Общая площадь внешней поверхности конструкции мм^2 _____________________________

- Таблица взвешивания деталей конструкции, датчиков, узлов, систем КА, подвеса и транспортировки.

| № | Наименование детали или устройства | Вес, грамм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Вывод:

- Отчет о разработке алгоритма стабилизации

Цель: разработка алгоритма стабилизации спутника

- Зачем нужен алгоритм: описание

- Картинка: принципиальная блок схема работы (алгоритм)

Общий алгоритм работы КА на орбите должен включать в себя:

- алгоритм работы системы стабилизации КА

- алгоритм работы системы ориентации КА

- алгоритм работы раскрытия солнечных панелей КА

- алгоритм работы полезной нагрузки КА

- Картинка: системы координат, установка датчиков ориентации

- Таблица: расположение датчиков Солнца

| Номер датчика | Ось спутника | Ориентация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Таблица: расположение измерительных осей магнитометра

| Ось датчика | Ось спутника | Примечания |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |

- Таблица: расположение измерительных осей датчика угловых скоростей

| Ось датчика | Ось спутника | Примечания |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |
| Y |  |  |
| Z |  |  |

- Отчет о разработке программного кода.

- Отчет о сборке спутника

Цель: сборка и тестирование бортовых систем

- Картинка: собранный спутник

- Таблица соответствия установки приборов 3D-модели

| Номер | Название | Соответствие (Да, нет) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица проверки работоспособности систем

| Номер | Название | Результат (Да, нет) | Примечания (показания датчиков) |
| --- | --- | --- | --- |

- Отчет о стоимости спутника

Цель: рассчитать стоимость бортовых систем, а также стоимости сборки, испытаний, запуска и эксплуатации разрабатываемого спутника. Расчетная модель: SSCM. Средство расчета: SputnixSatellite Modeler

- Результаты:

| Поз | Название | Оценка стоимости, $ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсистемы |  |  |  |
| 1 | Система ориентации стабилизации |  |  |
| 2 | Система энергопитания |  |  |
| 3 | Система телеметрии и телекоманд |  |  |
| 4 | Система терморегулирования |  |  |
| 5 | Система навигации |  |  |
| 6 | Конструкция |  |  |
| 7 | Полезная нагрузка |  |  |
| Сборка, испытания |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Запуск |  |  |  |
| 9 | Транспортировка |  |  |
| 10 | Работа на космодроме |  |  |
| 11 | Услуга по запуску |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |
| 12 | Наземная станция приема |  |  |
| 13 | Сопровождение |  |  |

- Общая стоимость проекта ________________________________________________________

Приложение № 4.

Перечень информации, хранящейся в папке для участников чемпионата.

- Папка для конструкторов-проектировщиков:

- 3D-модели датчиков и систем набор конструктора «Орбикрафт»

- Папка для радиоэлектронщиков и схемотехников:

- SX-Modeler

- OBC

- Ground_Control_X

- Папка для программистов:

- notepad_r115

- Описание функций_ примеры кодов_C_Python

- Библиотеки С

- Папка вспомогательных программ:

- Apache_OpenOffice

- WinRar

- Вариант 30% изменений КЗ Приложения №1

- Конкурсное задание

- Техническое описание

- Текстовый редактор с ссылками на скачивание SX-Modeler

Список приложений, данные в которых заполняются экспертами в день (С-2) 30% изменений конкурсного задания и утверждаются экспертами:

- Приложение № 1. Пример задания для программы SX-Modeler.

- Приложение № 2.  Схема взаимного расположения ИСЗ, места съемки и углов выставления имитатора солнца.

- Приложение № 5. Чертеж или эскиз КА.

- Приложение № 6. Разработка СЭП для системы раскрытия солнечных батарей.

- Приложение № 7. Разработка привода системы раскрытия солнечных батарей.

Список рекомендуемых программ и сайтов, необходимых для подготовки и проведения соревнования:

- Сайт описания работы конструктора https://www.wiki.orbicraft.ru

- Среда программирования с встроенным  компилятором NOTEPAD++ https://wiki.orbicraft.ru/doku.php?id=software

- Программа CAE SolidWorks 2014 и ранее: http://www.solidworks.ru/

- Иммитация наземного ЦУП – прием изображений и сигналов GroundControl_X http://wiki.orbicraft.ru/doku.php?id=software

- Программа открытого ПО численного моделирования SX_Modeler+OBC  https://sourceforge.net/projects/sputnixsatellit/files/?source=navbar

- Драйвера (USBDriver + OBCDriver) https://sourceforge.net/projects/sputnixsatellit/files/?source=navbar

- Программа 3D моделирования 3D-Max https://www.autodesk.ru/products/3ds-max/overview

- Среда разработки Arduino_IDE https://www.arduino.cc/

- Office MS https://products.office.com/ru-ru/home

- Программа для тепловых расчетов  https://sourceforge.net/p/thorium/wiki/Home/

Программа для тепловых расчетов  Code-Aster https://www.laduga.ru/salome/index.shtml

- Программа для трассировки плат http://www.zenitpcb.com/  http://www.PiCad.com

- Программа для предварительной оценки стоимости Small Satellite Cost Model  http://www.aerospace.org/research/space-systems-infrastructure/small-satellite-cost-model/

- Программа http://www.festi.info/boxes.py/

- Сайт о составе и конструкции спутников https://eoportal.org/web/eoportal/home

- программа для моделирования профилей Slicer 360 https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=8699194120463301363&os=Win64&appLang=en

__________________________________________________________________________________________

*Пункты Конкурсного задания, отмеченные (*) и выделенные курсивом не обязательны к выполнению.